TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1:

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  2:

SINH VIÊN THỰC HIỆN         :

LỚP                                              :

MSSV                                           :

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1: KIẾN TRÚC	6

Chương 1: Giới thiệu công trình	7

I. Quy mô – công suất công trình	7

II. Các đặc điểm khác có liên quan	7

Chương 2: Giải pháp kiến trúc	8

I. Giải pháp mặt bằng	8

II. Giải pháp thiết kế mặt đứng , hình khối và mặt cắt công trình	9

III. Vật liệu hoàn thiện	9

IV. Giao thông	10

Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật kỹ thuật tương ứng của công trình	11

I. Giải pháp thông gió, chiếu sáng	11

II. Giải pháp cung cấp điện	12

III. Giải pháp cấp thoát nước	12

IV. Giải pháp thông tin liên lạc	13

V. Giải pháp phòng cháy chữa cháy	14

VI. Giải pháp kỹ thuật khác	14

PHẦN 2: KẾT CẤU	16

Chương 1: Phân tích lựa chọn giải pháp kểt cấu công trình	17

I. Giải pháp kết cấu	17

Chương 2: Lập mặt bằng kết cấu tầng	22

I. Sơ bộ lựa chọn kích thước tiết diện	22

II. Sơ đồ tính	31

Chương 3: Tải trọng tác dụng lên công trình	34

I. Tải trọng thường xuyên	34

II. Tải trọng tường	36

III. Tải trọng bể nước mái	39

IV. Tải trọng tạm thời	40

V. Tải trọng gió	40

Chương 4: Lựa chọn và lập sơ đồ tính cho kết cấu chịu lực	45

I. Lựa chọn phương án tính toán	45

II. Các loại tải trọng	45

III. Tổ hợp tải trọng	45

IV. Mô hình hoá	46

V. Tải trọng lớn nhất tác dụng lên cột	70

VI. Tổ hợp nội lực dầm	70

Chương 5: Thiết kế khung	97

I. Thiết kế thép dầm	97

II. Thiết kế thép cột	114

III. Chiều dài neo cốt thép chịu lực	129

IV. Chiều dài nối chồng cốt thép cột	129

V. Cấu tạo nút khung	130

Chương 6: Thiết kế móng công trình	131

I. Đặc điểm về kết cấu.	131

II. Thiết kế cọc	134

Chương 7: Thiết kế thép sàn tầng 2	161

I. Vật liệu	161

II. Kiểm tra võng sàn	161

III. Thiết kế thép sàn	164

PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ TRIỂN KHAI THÉP DẦM	178

Chương 1: Tổng quan	179

Chương 2: Lý thuyết tính toán	181

I. Tổng quan	181

II. Tiêu chuẩn áp dụng	181

III. Tính toán thép dầm	181

IV. Phương pháp Vectơ và Hệ tọa độ cục bộ	184

Chương 3: Phân tích thiết kế	186

I. Tổng quan về kiến trúc hệ thống	186

II. Lập trình hướng đối tượng (OOPS)	186

III. Tương tác người dùng UI/UX design	187

IV. Quy trình tính toán cốt thép	190

V. Quy trình tạo thép	193

Chương 4: Thuật toán	203

I. Sơ đồ tổng thể	203

II. Tính toán thép dầm	204

III. Thuật toán tạo thép và bản vẽ	206

IV. Quy trình lấy Support và Span	209

V. Quy trình chuẩn hoá thép	210

VI. Quy trình tạo thép trong revit	211

VII. Tạo bản vẽ	212

Chương 5: Giao diện	214

I. Chương trình tính toán thép dầm	214

II. Chương trình triển khai thép dầm	218

Chương 6: Mã hoá	228

I. Hàm tính toán thép đai	228

II. Các hàm lấy thông tin dầm	230

Chương 7: Kết luận	235

I. Ưu nhược điểm	235

II. Hướng phát triển	236

III. Tổng kết	238

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	239

CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ TRIỂN KHAI THÉP DẦM

NHIỆM VỤ

- Phân tích mục tiêu

- Phân tích lý thuyết tính toán

- Phân tích thiết kế

- Thuật toán

- Hướng dẫn sử dụng

- Mã hoá

- Kết luận

Tổng quan

Trong quy trình thiết kế kết cấu hiện nay, CSI ETABS là công cụ mô hình và phân tích nội lực phổ biến nhất. Tuy nhiên, kết quả từ ETABS mới dừng lại ở việc cung cấp các thông số nội lực (M, V) hoặc diện tích cốt thép yêu cầu (As). Công đoạn chuyển đổi từ những con số khô khan đó thành một phương án bố trí cốt thép cụ thể (As), đảm bảo tính kinh tế và tuân thủ các quy định cấu tạo khắt khe của TCVN 5574:2018, vẫn đang là một thách thức về mặt thời gian đối với các kỹ sư.

Việc tính toán thủ công bằng bảng tính Excel rời rạc hoặc chọn thép bằng tay thường đối mặt với nhiều bất cập: dễ nhầm lẫn khi nhập liệu thủ công từ ETABS, khó kiểm soát hết các điều kiện về hàm lượng cốt thép, khoảng hở, và đặc biệt là việc tối ưu hóa sơ đồ cắt/nối thép để tiết kiệm vật liệu.

Từ thực trạng đó, đồ án này tập trung nghiên cứu và xây dựng Ứng dụng tính toán cốt thép dầm từ dữ liệu ETABS, nhằm tự động hóa hoàn toàn quá trình từ xử lý dữ liệu thô đến đưa ra giải pháp thiết kế cuối cùng. Phần mềm được xây dựng với các mục tiêu trọng tâm sau:

Liên thông và xử lý dữ liệu tự động: Xây dựng module đọc và trích xuất dữ liệu trực tiếp từ các tệp xuất bản của ETABS (Excel/XML). Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn sai số do nhập liệu thủ công và đảm bảo tính đồng bộ tuyệt đối giữa mô hình phân tích và kết quả tính toán.

Thuật toán tối ưu hóa chọn thép: Thay vì chỉ tính toán diện tích thép, ứng dụng tích hợp thuật toán thông minh để tự động lựa chọn các tổ hợp đường kính thép (D16, D18, D22...) sao cho thỏa mãn diện tích yêu cầu nhưng vẫn đảm bảo tính thực thi và tiết kiệm nhất về mặt chi phí vật tư.

Chuẩn hóa theo TCVN 5574:2018: Toàn bộ quy trình tính toán, từ việc kiểm tra khả năng chịu lực trên tiết diện chữ nhật, chữ T đến các yêu cầu về cấu tạo (neo, nối, khoảng cách cốt đai) đều được lập trình dựa trên các quy định mới nhất của tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho công trình.

Trực quan hóa và xuất báo cáo chuyên nghiệp: Phần mềm không chỉ đưa ra con số mà còn hỗ trợ trực quan hóa sơ đồ bố trí thép dầm, giúp kỹ sư dễ dàng kiểm tra và tinh chỉnh. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ xuất thuyết minh tính toán chi tiết, rõ ràng, phục vụ công tác thẩm tra và lưu trữ hồ sơ thiết kế.

Nâng cao năng suất thiết kế: Bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, ứng dụng giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế kết cấu dầm, cho phép kỹ sư tập trung vào việc đưa ra các quyết định kỹ thuật quan trọng hơn thay vì sa vào các phép tính toán học thuần túy

Kết luận: Đề tài xây dựng ứng dụng tính toán cốt thép dầm không đơn thuần là tạo ra một công cụ tính toán, mà là hướng tới việc xây dựng một quy trình thiết kế chuyên nghiệp, chính xác và hiệu quả cao, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe về tiến độ và chất lượng trong ngành xây dựng hiện đại.

Lý thuyết tính toán

Tổng quan

Phần mềm tập trung giải quyết tính toán lượng cốt thép cần thiết và bố trí cốt thép cho đối tượng dầm một cách hợp lý. Tính toán cho nhiều trường hợp tải trọng combo để chọn ra cốt thép phù hợp nhất cho mọt trường hợp

Tiêu chuẩn áp dụng

Mọi thuật toán tính toán và bố trí cốt thép đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành:

Tiêu chuẩn cốt lõi: TCVN 5574:2018 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế).

Quy định cụ thể: Áp dụng các công thức tính toán diện tích thép, lớp bảo vệ bê tông và quy cách bố trí đai (đai dày vùng gối, đai thưa vùng giữa nhịp).

Tính toán thép dầm

Thép chủ

Cách xác định nội lực dầm:

Chọn trong bảng tổ hợp nội lực những gia trị Mmax, Mmin, Qmax cho từng tiết diện

Mỗi trường hợp tổ hợp tính ra diện tích cốt thép yêu cầu riêng

Tính cốt dọc chịu momen âm: tính theo tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn

Kích thước tiết diện bxh

Giả thiết a
Tính h0=h-a
Tính αm=MRb.b.h02

Nếu αm≤αR thì tính ζ=0,5.1+1−2.αm
và tính As=MRS.ζ.h0

Rồi kiểm tra hàm lượng cốt thép μ=ASb.h0.100%

Nếu μ≤μmin=0,05% thì lấy As≥0,0005bh0
Nếu μ >μmin: chọn và bố trí cốt thép để kiểm tra lại a, nếu xấp xỉ hoặc lớn hơn a giả thiết là có thể chấp nhận được

Nếu αm≥αR, nghĩa là khích thước tiết diện chọn bé, có thể xử lý như sau :
Nếu αR<αm≤0,5 thì giữ nguyên tiết diện và tính thép theo bài toán tính cốt kép
Nếu αm>0,5 thì nên thay đổi tiết diện dầm. trong trường hợp này sẽ làm thay đổi tải trọng và nội lực trong toàn khung.

Tính cốt dọc chịu momen dương

Bản sàn đổ toàn khối với phần trên của dầm nên khi chịu momen dương được tính theo tiết diện chữ T có cánh trong vùng nén.

♦ Độ vươn của sải cánh được lấy như sau:

SC≤16.l ( l – nhịp của dầm khung )

SC không được lấy lớn hơn giá trị sau:

Khi dầm ngang vuông góc với dầm khung ở trong khoảng giữa giữa dầm, hoặc khi hf’≥0,1h thì Ss không được vượt quá ½ khoảng cách thong thủy giữa 2 dầm khung.

Khi không có dầm ngang hoặc khoảng cách giữa các dầm ngang lớn hơn khoảng cách giữa 2 dầm khung và khi hf’<0,1h thì Sc≤6hf'

Bỏ qua cánh hf’ khi hf’<0,05h

♦ Kiểm tra vị trí trục trung hòa

Tính : Mf=Rb.bf'.hf'.(h0−0.5hf')

Nếu M≤Mf : Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh như trình bày ở mục a

Nếu M>Mf : Trục trung hòa đi qua sườn, tính toán theo tiết diện chữ T dưới đây

Tính cốt dọc cho tiết diện chữ T

Tính αm=M−Rb(bf'−b).hf'.(h0−0.5hf')Rb.b.h02

Từ αm tính tra được ξ=1−1−2αm

Xác định As theo công thức :

AS=RbRS[ξ.b.h+(bf'−b).hf']

Thép đai

Bố trí thép đai ở hai đầu dầm giống nhau, cốt đai khu vực giữa dầm tính toán theo yêu cầu cấu tạo

Tĩnh tải phân bố đều : g(kN/m)

Hoạt tải phân bố đều : q(kN/m)

Tải trọng phân bố tính toán: q1 = g+0.5p

Kiểm tra điều kiện:

Tính qsw:

qsw1=Q2−4Mbq13Mb

qsw2=Q−Mbq11.5h0

qsw3=Q−Qb,min−3q1h01.5h0

- qsw=max(qsw1,qsw2,qsw3)

Kiểm tra điều kiện

qsw<0,3Rbtbm

- Tính khoảng cách giữa các lớp cốt đai:

theo tính toán: Stt=RswAswqsw

theo cấu tạo: Sct≤min(0.5.h0,300)=(450/2,300)mm=225mm

khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai:

- S=Rbtbh02Qmax

Chọn khoảng cách giữa các cốt đai:

s=min(Sct,Stt,Smax)